计算机视觉与图像处理试卷

一、选择题

- HSV是根据颜色的直观特性即色调（H）、饱和度（S）和明度（V）创建颜色空间，表现为六角锥体模型在该空间中，一定表现为黑色的是（C）

- 色调为0

- 饱和度为0

- 明度为0

- 任意一项为0

- 若需要将图片下移像素，以下三种方式中的哪种方式最快（C）

- 使用21×21滤波器1次滤波，每次下移10个像素

- 使用11×11滤波器2次滤波，每次下移5个像素

- 使用3×3滤波器10次滤波，每次下移1个像素

- 一样快

- 高斯滤波是一种线性滤波器，能够有效的抑制噪声，平滑图像，为了使图像平滑，我们应选择（B）滤波器

- 高通

- 低通

- 带通

- 带阻

- Max pooling（最大池化）是深度卷积神经网络常见的组成模块，关于其说法正确的是（C）

- 增大网络深度

- 增加参数数量

- 为了降低数据维度

- 卷积神经网络最多只进行一次最大化

- 智能剪刀通过图像转化为图结构，计算图中的（A）来完成图像分割

- 最短路径

- 最小割

- 连通度

- 迹

- 为构建图像的频域常需要进行极坐标变换，的极坐标表示的是（A）

- 不属于特征描述算法的是（D）

- SIFT

- MOPS

- GIST

- KNN

- SVM进行图片分类任务时，用于哪个步骤（A）

- 图片分类

- 图片特征提取

- 特征聚类

- 图片编码

- 使用单应矩阵	进行图片2D变换是对图片进行了（B）

- 平移

- 旋转

- 仿射

- 放大

- 进行图片匹配算法时，无奈需要进行角点匹配，Harris角点匹配作为常用的算法，通过衡量窗口中的像素的灰度变化程度进行检测。角点检测的特性是（C）

- 旋转不变尺度不变性

- 旋转变尺度不变性

- 旋转不变尺度变性

- 旋转变尺度变性

- 填空题

- 若图片采用RGB颜色同间，其中像素点的RGB值为（0,0,0），该像素点的颜色是（黑色）

- 检测水平梯度的二维sobel算子的卷积核是（ 1 0 -1

- 2 0 -2

- 1 0 -1）

- 在r=1的原霍夫空间中的一点坐标（1,1），其在图片中对应的圆方程为（（x-1）^2+(y-1)^2=1）

- 图像拼接任务利用了图像的（单应）性，引入了单应矩阵来完成投影平面上的点和线可逆映射

- K-mean算法用于对多维空间的点进行（聚类）

- Harris角点检测时选用阈值函数R=det(M)-ktrace^2(M)（M）为协方差矩阵，检测角点时，（R>0）时认为此处是角点

- 卷积神经网络在处理高维度数据时，为了建立单独的激活映射，引入（汇聚）层减小维度

- 图像采集时，常出现混叠现象，某物体的振动频率为30Hz，为了避免混叠，记录该物体运动的采样频率至少为（60HZ）

- 使用拉普拉斯图像金字塔，可以对缩小后的图片进行还原，这是因为其计算并存储了（图像残差）与上采样的图片相加，从而还原了金字塔底层图像

- 计算题

- 卷积计算

- 在图片中的一直线具有方程式y=-x+4,计算其在曲线霍夫空间中对应的点坐标（x轴正方向为0°）

- (pai/4,2√2)

- 在构建高斯图像金字塔时，通过对图像先高斯滤波，然后下采样的方式缩小图片尺寸，若有一张大小为（32,32），1024（kb）

- 下采样时删除图像的偶行和偶列，计算第一次采样后图片尺寸和金字塔大小。

- 构建该高斯图像金字塔所需内存至多为多少。

- 图片尺寸：（16，16）

- 金字塔大小：1024（原来的图片大小）+1/4*1024（第一层金字塔）=5/4*1024=1280kb

- （2）4/3*1024=1366kb(错位相减得4/3)

- 若某神经网络输出层结构如下图所示，该神经元的权值w=ln2，激活函数为Sigmoid（x）=，损失函数为，某次训练前向传播是，前项神经元的输出为1，真实的Y为0.6，计算本次的训练的损失。

- 1/2(0.6-1.5)^2

- 5、某卷积神经网络的卷积层输入尺寸为（33,33,3），该卷积层使用8个尺寸为（5,5,3）的不同的卷积核，滑动步长为1，若该卷积层不填充边界，请计算卷积层的输出尺寸。
33-5=28 28+1=29 (29,29,8)